Какова валентность атомов мышьяка?

- 5

Какие основные носители заряда присутствуют в полупроводниках р-типа?

- Дырки

Какие химические элементы применяются для создания полупроводниковых приборов?

- Германий и кремний

Какие параметры диода можно определить по его вольт-амперной характеристике?

- Динамическое сопротивление, максимально допустимое обратное напряжение.

Какова валентность атомов индия?

- 3

Из чего состоит полупроводниковый диод и как называются его выводы (электроды)?

- Из одного pn-перехода, анод и катод.

Какие наиболее важные максимально допустимые параметры характеризуют выпрямительные диоды?

- Максимально допустимые прямой ток и обратное напряжение.

В чем заключается основное свойство pn-перехода?

- pn-переход обладает односторонней проводимостью.

Какие химические элементы наиболее широко применяются для создания электронной и дырочной проводимости полупроводников?

- Индий и мышьяк.

Какова валентность атомов кремния и германия?

- 4

Зачем в приведенной схеме инвертора на КМОП транзисторах включены диоды VD1-VD4?

- Для защиты от статического электричества.

Какую логическую функцию реализует ключ на основе транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером?

- НЕ

Какая функция реализована следующим логическим выражением?

- И-ИЛИ-НЕ

В чем состоит основной недостаток ключевых схем на биполярных и полевых транзисторах?

- Относительно большое потребление энергии при открытом транзисторе.

Какое основное преимущество инвертора на К-МОП транзисторах?

- Малое потребление энергии от источника питания.

Какое напряжение питание используется для КМОП логики?

- ТОЧНО НЕ (3,3 - 5 В)

Какую логическую функцию реализует следующая схема?

- ИЛИ-НЕ

Какие полупроводниковые приборы наиболее часто используются для построения современных логических элементов?

- КМОП транзисторы.

Какой логической функции соответствует следующая таблица истинности?

- Исключающее ИЛИ

Какую логическую функцию реализует следующая схема?

- И-НЕ

Чтобы D-триггер превратить в Т-триггер, следует соединить:

- выход Не Q со входом D, а вход С использовать в качестве Т-входа.

Какое устройство изображено на следующей схеме?

- Синхронный D-триггер в режиме Т-триггера, переключающийся по переднему фронту синхроимпульса.

Название типа триггера определяется:

- Количеством и названием входных информационных входов;

Какое устройство изображено на следующей схеме?

- Синхронный RS-триггер с динамическим управлением с переключением по переднему фронту синхроимпульса.

Какие входы имеются у синхронного RS-триггера?

- C, R, S

Какое устройство изображено на следующей схеме?

- Универсальный двухступенчатый синхронный JK-триггер с динамическим управлением и асинхронными RS-входами.

В чем состоит особенность триггера с динамическим управлением?

- Переключение триггера в состояние, определяемое входными информационными сигналами, осуществляется по фронту или по спаду синхронизирующего импульса.

Какое устройство изображено на следующей схеме?

- Синхронный D-триггер со статическим управлением с тремя состояниями.

D-триггер устанавливается в единичное состояние при следующих значениях входных сигналов:

- D=1; C=1;

JK-триггер устанавливается в единичное состояние при следующих значениях входных сигналов:

- J=1; K=0; C=1.

В каких единицах измеряется емкость электрических конденсаторов?

- Фарадах

Как изменяется сопротивление проводника с увеличением его длины?

- увеличивается;

В каких единицах в системе СИ измеряется величина электрического заряда?

- Кулонах

Какие из приведенных ответов являются верными?

- Трансформатор предназначен для повышения выходного напряжения;

- Трансформатор предназначен для понижения выходного напряжения;

По какой формуле вычисляется реактивное сопротивление электрического конденсатора емкостью С при переменном токе частотой f ?

- Xc = 1/(2πfC);

Как изменится сопротивление проводника, если его площадь поперечного сечения увеличится вдвое?

- Уменьшится в два раза;

Полупроводниковым диодом называется устройство, имеющее

- два вывода и один или несколько p-n переходов;

К источнику Э.Д.С. напряжением Е=6 В с внутренним сопротивлением r=0,5 Ом последовательно подключены два резистора R1=3,2 Ом и R2=2,3 Ом. Чему равно суммарное напряжение на обоих резисторах?

- 5,5 В

Какая из формул верно отображает закон Ома для участка электрической цепи сопротивлением R?

- I = U /R;

Какая из формул соответствует второму закону Кирхгофа для замкнутой электрической цепи?

- ΣEi=Σ(Ii*Ri);

По какой формуле вычисляется Э.Д.С. электромагнитной индукции?

- E=-L*(I/t)

Чему равно мгновенное значение напряжения отрезка синусоидального колебания с амплитудой Um = 100 B  частотой f=50 Гц  и начальной фазой  φ0 = 270о  через полпериода от начала колебания?

- 100 В

Для чего предназначен электрический трансформатор?

- Для повышения выходного напряжения.

- Для понижения выходного напряжения.

- Для повышения выходного тока

По какой формуле вычисляется реактивное сопротивление катушки индуктивностью L при переменном токе частотой f ?

- XL = L*2πf

Чему равно количество теплоты Q, выделяемое на резисторе сопротивлением R при протекании тока величиной I за время t?

- Q = I2*R*t

Демультиплексор – это комбинационное устройство,

- соединяющее поочередно попарно единственный вход со своими выходами;

Схема какого комбинационного устройства изображена на рисунке?

- мультиплексора.

Для передачи последовательности байтов данных по двухпроводной линии требуется:

- мультиплексор и демультиплексор.

Логическое выражение вида

представляет собой

- дизъюнктивную нормальную форму функции И-НЕ

Шифратор – это логическое устройство, у которого

- активному уровню сигнала на одном из входов соответствует двоичная комбинация на выходе;

Преобразователь кода – это логическое устройство, у которого

- комбинации на входе одного кода соответствует двоичная комбинация другого кода;

Что является первичной основой для создания комбинационной схемы, реализующей определенную логическую функцию?

- таблица истинности требуемой комбинационной схемы.

Мультиплексор – это комбинационное устройство,

- соединяющее поочередно попарно один из множества входов с одним выходом;

Дешифратор – это логическое устройство, у которого

- каждой двоичной входной комбинации на входе соответствует только одна единица на соответствующем выходе.

Что представляет собой выходная характеристика транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером?

- Зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер.

Какое основное преимущество инвертора на К-МОП транзисторах?

- Очень малое потребление энергии от источника питания.

Чем характеризуется ключевой режим идеального транзистора?

- В ключевом режиме ток через транзистор принимает только либо нулевое значение, либо максимальное.

Сколько pn-переходов имеет биполярный транзистор?

- Два

Что представляет собой входная характеристика транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером?

- Зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер

В каком транзисторе при нулевом уровне входного сигнала протекает значительный выходной ток?

- В МОП транзисторе со встроенным каналом.

Как называются электроды биполярного транзистора?

- Эмиттер, база, коллектор.

Как называются электроды униполярного транзистора?

- Исток, затвор, сток.

При подаче на входы JK-триггера одновременно двух «1» триггер переключается

- Меняет свое состояние на противоположное текущему.

Одновибратор – это устройство, которое

- вырабатывают одиночный импульс с фиксированной длительностью при поступлении на его вход импульса запуска;

Чему равны типичные уровни логической 1 и логического 0 в цифровой компьютерной схемотехнике?

- Уровень 1 равен +(2,4-5) В, а уровень 0 равен +(0-0,4) В.

Вид какого сигнала (см. рисунок) отображается на экране осциллографа?

- 1:4

На экране осциллографа (см. рисунок, зеленый луч) отображается прямоугольное колебание. Какова амплитуда этих колебаний?

- 3 В

Чем отличается полный от неполного двоичного сумматора?

- полный сумматор складывает биты текущего разряда и бит переноса из предыдущего разряда, а полусумматор складывает только биты текущего разряда

На основе каких элементов строятся двоичные счетчики импульсов?

- Синхронных D-триггеров в счетном режиме

Какое устройство следует использовать для передачи байта, представленного в параллельном коде, по двухпроводной линии связи?

- 8-разрядный параллельно-последовательный регистр

Какое минимальное количество триггеров должен содержать счетчик для подсчета 120 импульсов?

- 7

Чему равна скважность α последовательности прямоугольных импульсов длительностью t и периодом Т ?

- α = Т / tи

С какой частотой будет появляться последовательность прямоугольных импульсов на выходе Q2 триггера 3-разрядного двоичного счетчика, если на его вход поступает последовательность прямоугольных импульсов частотой 24 кГц?

- 3000 Гц

Какими параметрами определяется синусоидальное напряжение?

- Амплитудой, частотой и начальной фазой.

От чего зависит частота мультивибратора на основе кварцевого резонатора?

- От частоты кварцевого резонатора

При поступлении на вход 4-разрядного двоично-десятичного счетчика 14-ти импульсов на выходах Q0, Q1,Q2,Q3 будет соответственно состояние:

- 0010

Что понимается под понятием «сигнал» в компьютерной схемотехнике?

- Это напряжение или ток, однозначно отображающие информационное сообщение.

Для перевода D-триггера в режим счетного триггера следует

- Вход D соединить с инверсным выходом триггера, а вход С использовать для подачи счетных импульсов.

В чем состоит особенность источника тока?

- Выходной ток не меняется при изменении сопротивления нагрузки

Чему равны внутренние сопротивления идеального источника напряжения и идеального источника тока?

- Сопротивление источника напряжения равно нулю, а источника тока бесконечности.

От чего зависит частота генератора прямоугольных импульсов, схема которого изображена на рисунке?

- от произведения RC.

Как изменяется ток заряда конденсатора в RC цепочке, если в момент подачи прямоугольного импульса он имел значение Io ?

- I = Io exp(–t / τ ).

При подаче на входы RS-триггера одновременно двух «1» триггер переключается

- Принимает неопределенное состояние.

Схема какого устройства изображена на рисунке?

- Последовательно-параллельного реверсивного регистра сдвига.

Как изменяется напряжение на разряженном конденсаторе при подаче на него прямоугольного импульса?

- возрастает по экспоненциальному закону;

При поступлении на вход 4-разрядного недвоичного счетчика, с коэффициентом пересчета 12, 15-ти импульсов на выходах Q0, Q1,Q2,Q3 будет соответственно состояние:

- НЕ 0011

Какой сигнал называется «меандром»?

- Это последовательность прямоугольных импульсов, у которых длительность импульса равна длительности паузы.

При поступлении на вход 4-разрядного двоичного счетчика 13-ти импульсов на выходах Q0, Q1,Q2,Q3 будет соответственно состояние:

- 1011

Из каких соображений в делителе напряжения определяется величина резистора, к которому подключается нагрузка, сопротивление которой известно?

- Величина резистора должна быть намного меньше сопротивления нагрузки.

Из каких устройств состоит 8-разрядный регистр последовательного типа?

- Из 8-ми D-триггеров, выход Q каждого предыдущего триггера соединен со входом D следующего.

Чем отличаются модели генераторов (см. рисунок), используемые в системе Proteus?

- НЕ Левый генератор формирует последовательность синусоидальных импульсов, а правый – непрерывную синусоидальную последовательность.

Какое устройство изображено на следующей схеме?

- Синхронный D-триггер со статическим управлением с тремя состояниями.

Зачем в приведенной схеме инвертора на КМОП транзисторах включены диоды VD1-VD4?

- Для защиты от статического электричества.

На экране осциллографа (см рисунок, зеленый луч) отображается прямоугольное колебание. Какова частота этих колебаний?

- НЕ 1000 Гц

В чем заключается основное свойство pn-перехода?

- pn-переход обладает односторонней проводимостью.

При поступлении на вход 4-разрядного недвоичного счетчика с коэффициентом пересчета 12 15-ти импульсов на выходах Q0, Q1,Q2,Q3 будет соответственно состояние:

- 1100

Как с помощью простого осциллографа определить частоту периодических колебаний?

- Подсчитать количество клеток по оси Х от начала одного колебания до его окончания и умножить на цену ширины одной клетки. Затем разделить 1 с на полученное произведение.

Схема какого устройства изображена на рисунке?

- Счетчик Джонсона.