Министерство образования и науки Российской Федерации

Севастопольский государственный университет

Институт информационных технологий

Кафедра ИС

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Выполнил:

ст. гр. ИС/б-21-2-о

Мовенко К. М.

Проверил:

Кротов К. В.

Севастополь

2024

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Углубить теоретические сведения о временных и спектральных характеристиках сигналов передачи данных и провести экспериментальное исследование этих характеристик. Приобретение практических навыков измерения временных и спектральных параметров немодулированных и модулированных сигналов.

- ЗАДАНИЕ

- Составить схему для исследования временных и спектральных характеристик немодулированных сигналов вида 1:2; 1:4; 1:9, передаваемых со скоростью (i+1)1000 Бод (i  номер варианта). Измерить скорость передачи сигналов, скважность и частоту импульсов;

- Составить схемы формирования АМ-, ЧМ- и ФМ-сигналов;

- Снять осциллограммы информационного и модулированного АМ-, ЧМ- и ФМ-сигналов и измерить временные параметры сигналов вида 1:2; 1:4; 1:9, передаваемых со скоростью (i+1)1000 Бод. Частота несущей для АМ (i+1)10000 Гц, нижняя частота при ЧМ равна (i+1)1000 Гц, а верхняя частота в 2 раза выше нижней. Исследовать форму ФМ-сигналов при скачках фазы 90о, 180о и 270о;

- Измерить частоты и амплитуды спектральных компонентов модулированных и информационного сигналов;

- Исследовать изменение вида и параметров модулированных сигналов и их спектральных компонентов в зависимости от параметров модуляции, в частности, при α = 4, 6, 8 и при увеличении скорости манипуляции в 2 раза, а также при увеличении несущей при АМ и средней при ЧМ вдвое;

- ХОД РАБОТЫ

Были составлена схема формирования и исследования АМ-сигналов 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема амплитудного модулятора

Номер варианта i – 6. По нему были вычислена частота несущего сигнала для амплитудной модуляции F=70 кГц. Скорость передачи B равна 7 кБод.

Для всех значений скважности α, указанных в задании, была рассчитана частота немодулированного сигнала:

F1:2=70003≈2.3(кГц)

F1:4=70005=1.4(кГц)

F1:9=700010=700(Гц)

Были сняты осциллограммы входных и выходных сигналов амплитудного модулятора при информационных сигналах вида 1:2; 1:4; 1:9. Для каждого вида выведен спектр, полученный с помощью преобразования Фурье.

Рисунок 3  Осциллограмма АМ-сигнала вида 1:2

Рисунок 4  Спектр АМ-сигнала вида 1:2

Рисунок 5  Осциллограмма АМ-сигнала вида 1:4

Рисунок 6  Спектр АМ-сигнала вида 1:4

Рисунок 7  Осциллограмма АМ-сигнала вида 1:9

Рисунок 8  Спектр АМ-сигнала вида 1:9

Были составлена схема формирования и исследования ЧМ-сигналов 
(рисунок 9).

Нижняя частота ЧМ по варианту равна 7 кГц, а верхняя  14 кГц. Скорость манипуляции равна 7000 Бод. Частоты немодулированных сигналов при различной скважности вычислены ранее.

Рисунок 9 – Схема частотного модулятора

Были сняты осциллограммы информационного и модулированного ЧМ-сигналов различных видов и выведены их спектры.

Рисунок 10  Осциллограмма ЧМ-сигнала вида 1:2

Рисунок 11  Спектр ЧМ-сигнала вида 1:2

Рисунок 12  Осциллограмма ЧМ-сигнала вида 1:4

Рисунок 13  Спектр ЧМ-сигнала вида 1:4

Рисунок 14  Осциллограмма ЧМ-сигнала вида 1:9

Рисунок 15  Спектр ЧМ-сигнала вида 1:9

Была составлена схема фазового модулятора. Она идентична частотному модулятору, однако у несущих сигналов одинаковая частота (7 кГц), один из них отличается ненулевой фазой (90).

Рисунок 16  Осциллограмма ФМ-сигнала вида 1:2

Рисунок 17  Спектр ФМ-сигнала вида 1:2

Рисунок 18  Осциллограмма ФМ-сигнала вида 1:4

Рисунок 19  Спектр ФМ-сигнала вида 1:4

Рисунок 20  Осциллограмма ФМ-сигнала вида 1:9

Рисунок 21  Спектр ФМ-сигнала вида 1:9

Также была исследована форма ФМ-сигналов и их спектров при скачках фазы в 180 и 270.

Рисунок 22  Осциллограмма ФМ-сигнала вида 1:2 с фазой 180

Рисунок 23  Спектр ФМ-сигнала вида 1:2 с фазой 270

Рисунок 24  Осциллограмма ФМ-сигнала вида 1:2 с фазой 180

Рисунок 23  Спектр ФМ-сигнала вида 1:2 с фазой 270

- ВЫВОД

В ходе работы были изучены теоретические сведения о временных и спектральных характеристиках сигналов передачи данных. На практике было проведено экспериментальное исследование изученных характеристик. Также были приобретены практические навыки измерения временных и спектральных параметров немодулированных и модулированных сигналов.