УДК004:519.854

К.В. Кротов

доктор технических наук, профессор кафедры «Информационные системы»

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ГРУППИРОВАНИЯ

ЗАДАНИЙ В ПАКЕТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ В КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Аннотация. Идентификация эффективных расписаний осуществления операций в конвейерных системах с однотипными заданиями предусматривает поиск лучших решений по включению их в пакеты и поиск решений по последовательностям реализации действий с пакетами на приборах указанных систем. При незначительном размере задач их решение возможно путем построения математических моделей смешанного целочисленного линейного программирования (MILP).

Современные модели указанного вида позволяют реализовать распределение отдельных заданий по пакетам для их параллельного выполнения на приборах обрабатывающих систем (реализация параллельного пакетирования), но не позволяют оптимизировать распределение заданий по пакетам для их последовательного выполнения на приборах. Способ перемещения пакетов между приборами, положенный в основу этих моделей, предполагает их (пакетов) передачу целиком при завершении выполнения всех заданий в них.

Альтернативный (второй) способ перемещения заданий из пакетов между приборами предполагает их передачу в момент времени завершения реализации действий с ними на каждом приборе (что является логичным при последовательном пакетировании). В связи с этим актуальна разработка новых математических моделей смешанного целочисленного линейного программирования для определения лучших решений по включению в пакеты однотипных заданий из их наборов и по последовательностям пакетов для проведения операций с ними на приборах рассматриваемых систем (с учетом второго способа передачи заданий между приборами).

В результате проведенных исследований выполнен синтез нелинейных математические модели смешанного целочисленного программирования, позволяющих решать указанные задачи идентификации эффективных решений при реализации второго способа передачи заданий из пакетов между приборами. С целью уменьшения времени поиска лучших решений рассматриваемого вида выполнена линеаризация полученных моделей путем введения дополнительных переменных и соответствующих им ограничений. Предложен способ линеаризации операции определения максимума из двух значений путем введения ограничений соответствующего вида.

Проверка работоспособности предложенных моделей смешанного целочисленного линейного программирования осуществлена в программе IBM ILOG CPLEX. В указанной программе разработано приложение, позволяющее реализовать исследование применения предложенных моделей для решения рассматриваемых задач выбора решений. Полученные результаты показали эффективность применения разработанных моделей при решении задач оптимизации в рассматриваемой постановке, а также показали значительный рост производительности процессов выполнения заданий в конвейерных системах при оптимизации распределения по пакетам заданий из наборов.

Ключевые слова: конвейерные системы, пакеты заданий, расписания, модели смешанного целочисленного линейного программирования

Введение

В промышленных и вычислительных системах конвейерного типа требуется реализация операций с наборами однотипных заданий. Выполнение заданий, входящих в наборы, в конвейерных системах (КС) предполагает последовательное прохождение ими приборов указанных систем.

К одному типу (набору) относятся задания, имеющие равные значения интервалов времени осуществления операций с ними на приборах КС, а также равные значения интервалов времени переналадок приборов на реализацию операций с ними.

Эффективность процесса осуществления операций с заданиями из их наборов в рассматриваемых системах обеспечивается формированием пакетов, как следствие, определением лучших решений по группированию заданий в пакеты и по последовательностям пакетов для реализации действий с ними на приборах КС.

Различают два подхода к оптимизации составов пакетов. Первый подход предусматривает определение количества заданий каждого типа, входящих в составы пакетов. В соответствии с этим подходом определение временных характеристик процесса осуществления операций с ПЗ в КС реализуется при учете, что между приборами они (пакеты) передаются целиком (перемещение ПЗ с предшествующего прибора на последующий осуществляется после окончания выполнения последнего задания в них).

Второй подход предусматривает оптимизацию включения однотипных заданий в пакеты (оптимизацию распределения однотипных заданий по пакетам). В соответствии с этим подходом определение временных характеристик процессов осуществления операций с ПЗ в КС осуществляется при учете того, что между приборами передаются отдельные задания, входящие в пакеты. Задания, включенные в пакеты, передаются с одного прибора на другой сразу же по окончанию реализации действий с ними на первом из указанных приборов без ожидания окончания выполнения других заданий из этих пакетов.

Ранее автором был предложен метод иерархической оптимизации составов ПЗ (определяется количество заданий каждого типа в пакетах) и их последовательностей для осуществления операций с ними в КС [1]. Также автором адаптирован алгоритм метода ветвей и границ [2] для оптимизации решений по включению заданий в пакеты с учетом расписаний их выполнения. Этот же метод использован для определения эффективных решений по последовательностям пакетов заданных составов для осуществления операций с ними на приборах КС [3].

В тоже время при малых размерах задач возможно использование аппарата Mixed Integer Linear Programming (MILP) и поиск решений по группированию заданий в пакеты и порядкам их выполнения в соответствующих программах – решателях задач дискретной оптимизации. Это значительно сокращает длительность разработки приложений для определения рассматриваемых решений.

Таким образом, определение лучших решений по включению однотипных заданий в пакеты (при последовательном пакетировании) и по их (пакетов) последовательностям осуществления операций на приборах КС позволяет значительно повысить эффективность процессов реализации действий с ними. Разработка моделей MILP определения эффективных решений позволяет значительно сократить время получения результатов для задач малой размерности. В тоже время учёт в моделях способа обмена заданиями из пакетов между приборами, предусматривающего их (заданий) передачу между устройствами непосредственно в моменты времени окончания реализации действий с ними, позволяет получать корректные значения временных характеристик рассматриваемых процессов.

Таким образом, усовершенствование способов группирования однотипных заданий по пакетам и определения порядков реализации действий с ними в КС (в том числе, путем разработки моделей MILP, в которых учитывается рассматриваемый способ передачи заданий из пакетов между приборами) является актуальным.

Модели MILP определения лучших решений по включению однотипных заданий в пакеты и по порядкам осуществления операций с ними могут быть классифицированы в соответствии с типом обрабатывающих систем: 1) системы с одним прибором, реализующим последовательную или параллельную обработку заданий из пакетов; 2) конвейерные системы, состоящие из машин последовательной обработки заданий в пакетах (Job Proccesing Machine (JPM)); 3) конвейерные системы, состоящие из машин параллельной обработки заданий, включенных в пакеты (Batch Proccesing Machine (BPM)); 4) конвейерные системы, состоящие из JPM и BPM; 5) конвейерные системы смешанного типа, в которых стадиям выполнения заданий соответствуют машины с параллельными наборами приборов, каждый из которых закрепляется за определенным пакетов заданий.

Работы [4-6] посвящены разработке моделей MILP для систем первого вида, реализующих последовательное либо параллельное выполнение ПЗ на приборах. В [4] рассматривается модель MILP определения лучших решений по группированию заданий в пакеты (при последовательном пакетировании). Выбор лучших решений осуществляется с целью минимизации запаздываний с окончанием выполнения заданий относительно директивных сроков. Модели MILP в [5] позволяют осуществлять поиск эффективных решений по распределению заданий по пакетам и порядку реализации действий с ними на BPM. В [6] рассмотрена модель, реализующая распределение заданий по пакетам для их выполнения на приборах одной BPM, которая линеаризуется для проведения оптимизации решений. В [7] представлена модель MILP определения лучших решений при параллельном пакетировании (операции с заданиями из пакетов реализуются на приборах BPM). Особенностью является введение заказов клиентов на обработку комплектов заданий.

Исследования задач определения лучших решений по группированию заданий в пакеты, выполняемые на единственной машине, развиваются путем разработки полиномиальных алгоритмов. Работа [8] посвящена разработке полиномиального алгоритма определения количества однотипных заданий в пакетах и порядка реализации действий с этими пакетами на одном приборе с учетом эффекта обучения, который предполагает увеличение времени выполнения и переналадки прибора по мере протекания рассматриваемого процесса. Предложенный в [9] полиномиальный алгоритм предусматривает оптимизацию решений путем: 1) формирования последовательности заданий с учетом директивных сроков; 2) разбиения последовательности заданий на пакеты с учетом длительностей наладки прибора. В [10] рассматривается полиномиальный алгоритма оптимизации составов пакетов для двух агентов, для каждого из которых необходимо выполнить заданное количество заданий на одной BPM. Поиск лучших решений осуществляется с учетом длительности процесса выполнения заданий первого агента и запаздываний с окончанием выполнения заданий второго агента относительно директивных сроков.

В [11] рассматривается модель MILP для решения задачи распределения заданий по пакетам с учетом их принадлежности заказчикам.

Работы [12-15] посвящены разработке математических моделей определения эффективных решений по распределению заданий в пакеты для систем, состоящих из BPM (задача параллельного пакетирования). Наряду с решением задачи параллельного пакетирования предложенная в [12] модель позволяет оптимизировать назначение заданий из пакетов на параллельные приборы BPM. Математическая модель в [13] позволяет реализовать группирование заданий в пакеты и осуществлять упорядочивание пакетов для проведения операций с ними на BPM. В [13] задания типизированы, в пакет включаются задания одного типа. Рассматривается подход, использующий обратное планирование, который предусматривает формирование последовательности выполнения ПЗ, начиная с последнего. Сформирована нелинейная модель группирования заданий, линеаризация которой не выполнена. В силу этого размер задач ограничен (количество партий равно 4).

Особенностью модели процесса реализации действий с заданиями из пакетов в системе, состоящей из BPM, рассмотренной в [14], является учет моментов времени поступления заданий. В [14] анализируются особенности процессов c одинаковыми интервалами времени реализации действий с заданиями на приборах, формулируются и доказываются предположения, на основе которых синтезируется алгоритм распределения заданий по пакетам. Работа [15] является продолжением работы [13]. В ней также формируется нелинейная модель процесса выполнения ПЗ в системах с BPM.

Работы [16-17] посвящены моделям MILP построения эффективных решений по распределению заданий по пакетам и их порядкам для осуществления операций с ними на приборах систем, состоящих из JPM и BPM. Модель MILP в [16] позволяет оптимизировать порядок заданий без пакетирования на первой JPM, распределение заданий по пакетам и расписания их выполнения на BPM, включенных в систему на второй и третьей стадиях. Модель в [17] позволяет определять лучшие решения по последовательностям заданий в системе, состоящей из: 1) JPM, на которой действия с заданиями реализуются без пакетирования (первая стадия); 2) BPM на второй стадии; 3) JPM на третьей стадии (без пакетирования).

Модель MILP в [18] позволяет оптимизировать составы пакетов для наборов заданий, назначать ПЗ на приборы не связанных машин, оптимизировать порядок их выполнения на них (рассматриваются конвейерные системы смешанного типа).

Модель MILP [19] обеспечивает оптимизацию составов ПЗ, выполняемых в системах смешанного типа. Модель предполагает, что: 1) являющееся заданным количество частей, на которые разделяются наборы заданий; 2) для каждой из указанных частей количество заданий в них оптимизируется и назначается на определенный прибор в соответствующей позиции в последовательности проведения с ними операций; 3)  ПЗ назначаются на разные приборы.

Модель MILP в [20] позволяет определять эффективные решения по составам пакетов заданий на первой и второй стадиях с JPM, а также размеры пакетов на третьей стадии с BPM. Для JPM оптимизируется количество заданий в пакетах, а не распределение заданий по ним (то есть интерпретируется первый способ передачи заданий из пакетов между приборам). Размеры ПЗ на JPM одинаковы, в пакеты на BPM входят задания разных типов.

Анализ моделей и методов оптимизации составов ПЗ и расписаний их выполнения в одно машинных системах и много машинных потоковых системах позволил сделать следующие выводы:

1) модели MILP, сформированные для оптимизации составов ПЗ, выполняемых в одно приборных системах, включающих BPM, не предусматривают типизацию заданий в соответствии со значениями временных параметров процесса осуществления операций с ними на приборах и реализуют параллельное пакетирование;

2)  модели MILP, сформированные для оптимизации составов пакетов, выполняемых в одно приборных системах, включающих JPM, позволяют идентифицировать эффективные решения с учетом директивных сроков окончания реализации действий с заданиями;

3) разработанные полиномиальные алгоритмы позволяют реализовывать параллельное пакетирование для одно приборных систем;

4) модели MILP оптимизации составов пакетов для систем смешанного типа, включающих JPM и BPM, позволяют оптимизировать порядок реализации действий заданий на JPM (без пакетирования) и оптимизировать составы пакетов на BPM (параллельное пакетирование);

5) в том случае, если модель MILP позволяет оптимизировать составы ПЗ, выполняемых на JPM, то определяется количество заданий в пакетах, а не реализуется распределение заданий по пакетам. В этом случае реализуется подход в определении временных характеристик процессов выполнения ПЗ, предусматривающий их передачу целиком между приборами (моменты времени окончания выполнения пакетов являются моментами времени окончания реализации действий с последними заданиями в них).

Не реализовано построение моделей MILP, позволяющих реализовать распределение заданий по пакетам, в которых определение характеристик процессов осуществляется с учетом передачи между приборами отдельных заданий, включенных в эти пакеты, в моменты времени окончания операций с ними.

1. Математические модели оптимизации группирования однотипных заданий в пакеты и определения эффективных их последовательностей для осуществления операций с ним на приборах КС. Все последующие рассуждения строятся с учетом обозначения для последовательностей осуществления операций  ПЗ на приборах КС, имеющего вид (). Для построения первой модели определения лучших решений по включению однотипных заданий в пакеты с учетом рассмотренного выше способа передачи заданий между приборами введены обозначения для индексов: k – номера позиций пакетов заданий в последовательностях их выполнения на приборах КС; j– номера заданий, под которыми они входят в пакеты, занимающие в последовательностях () в k-х позициях; w – индексы типов заданий, выполняемых в составе пакетов на приборах КС. В рассмотрение введены обозначения для параметров, характеризующих систему, а также выполняемые в ней задания и пакеты: L – количество обрабатывающих приборов; K – общее количество ПЗ, выполняемых на приборах КС (общее количество позиций, которые занимают ПЗ в последовательностях их выполнения на приборах КС); J – максимальное количество заданий, которые могут быть включены в пакеты;  W– количество типов заданий, выполняемых в составе пакетов на приборах КС;  nw– количество заданий w-х типов, обрабатываемых в системе (). Введены обозначения параметров процессов осуществления операций с заданиями из их наборов на приборах КС: – длительности интервалов времени реализации операций с заданиями w-х типов на l-х приборах КС (;);– длительности интервалов времени переналадок l-х приборов на выполнение заданий w-х типов (;). Через M обозначено некоторое достаточно большое число.

Для модели первого вида в рассмотрение введены обозначения для переменных, значения которых соответствуют решению задачи: – переменная, определяющая, что задание включено под номером j в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях  () осуществления операций с ними на приборах КС (, если задание включено под номером j в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях ,  в противном случае); – переменная, определяющая, что в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях () осуществления операций с ними, входят задания w-го типа (, если в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях , включены задания w-го типа, в противном случае); – моменты времени начала выполнения на l-х приборах КС заданий, включенных под номерами j в пакеты, занимающие k-е позиции в последовательностях ;  – моменты времени окончания выполнения на l-х приборах ПЗ, занимающих k-е позиции в последовательностях ;  – момент времени окончания выполнения всех ПЗ в конвейерной системе.

Дальнейшие рассуждения при формировании модели строятся в предположении, что порядок выполнения пакетов на приборах одинаков, количество заданий в пакетах не может быть менее 2. Рассуждения также строятся с учетом номеров j заданий, входящих в пакеты, занимающие k-е позиции в последовательностях (). Если задание является первым (j=1) в пакете, занимающем (k=1)-ю позицию в последовательности  их выполнения на (l=1)-м приборе, то значение  определяется выражением:

.

Для заданий, входящих под номером j>1 в пакет, занимающий (k=1)-ю позицию в последовательности , значение  определяются выражением вида:

где . Момент времени  окончания реализаций действий с пакетом, занимающем (k=1)-ю позицию в последовательности их выполнения на (l=1)-м приборе, является максимумом среди моментов времени завершения операций с входящими в него заданиями, который определяется выражением вида:

где. Условие, позволяющее определить значения  моментов времени окончания выполнения на (l=1)-м приборе ПЗ, занимающих в π1 k-е позиции, имеет вид:

(1)

где . Момент времени  начала выполнения на (l=1)-м приборе КС задания, включенного под (j=1)-м номером в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательности , определяется выражением вида:

(2)

,

где . Выражение, позволяющее определять значения  для заданий, включенных под номерами  j>1 в пакеты, занимающие k-е позиции () в последовательности на (l=1)-м приборе, имеет вид:

(3)

где . Для задания, включенного под номером (j=1) в пакет в (k=1)-й позиции в последовательностях (), значение  определяется выражением:

,

где . Момент времени  начала выполнения задания с номером j>2 в (k=1)-м пакете в последовательностях  определяется выражением:

(4)

где . На основе (1) сформировано обобщенное выражение, позволяющее определить значения  моментов времени окончания выполнения на l-х приборах ПЗ, занимающих в  () k-е позиции ():

(5)

где  C учетом (2), (3) сформировано выражение, используемое при вычислении значений  для (j=1)-х заданий в пакетах, занимающих k-е позиции в последовательностях  на l-х приборах ():

,

где . На основе (4) сформировано выражение, определяющее значений  для заданий, включенных под номерами j>2  в пакеты, занимающие k-е позиции в последовательностях  на l-х приборах (), имеющее вид:

;

(6)

где Для определения момента времени окончания выполнения всех ПЗ в КС как максимума среди моментов времени окончания реализации действий с ними на L-м приборе получено выражение вида:

где

Ограничения, соответствующие распределению заданий по пакетам:

- ограничения, определяющие, что в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях , требуется включить не менее двух заданий:

где

- ограничения, определяющие, что в k-й позиции в последовательностях  выполнения ПЗ на приборах КС, может находиться только один пакет одного типа:

, где ;

- ограничения, определяющие, что в двух соседних позициях в последовательностях  должны находиться пакеты разных типов:

, где ,.

Построение дополнительных ограничений, соответствующих распределению заданий по пакетам, реализовано на основе подхода к их синтезу с использованием логических условий [21]. Вид логического условия: если задание включается под (j+1)-м номером в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях  их выполнения на приборах (), то в этот же пакет (в k-й позиции в ) требуется включить задание под j-м номером (). Вид логического условия: ЕСЛИ , ТО (). Это условие в виде ограничений модели MILP интерпретируется следующим образом:  (;). После преобразования получено ограничение: , где .

(7)

Для введения ограничений, определяющих требование включения в пакеты всех заданий каждого типа, общее количество которых равно , в рассмотрение введены индикаторные переменные  (;;): , если , то есть задание, включенное под номером j в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях , относится к w-му типу; , если  (задание, включенное под номером j в пакет, занимающий k-ю позицию в последовательностях , не относится в w-му типу). Для построения ограничений использованы положения [21]. Для ограничения вида  в [21] в рассмотрение введена переменная y: , если ограничение выполняется; в противном случае. Определение значений переменной y при выполнения/не выполнения ограничения осуществляется выражениями вида [21]:

;  .

В предлагаемой модели требуется интерпретация ограничения . Для этого ограничения в рассмотрение введена индикаторная переменная y: y=1, если ограничение выполняется, y=0 в противном случае. Синтезированы обобщенные выражения, позволяющие определять значения переменной y при выполнении/не выполнении ограничения вида , которые имеют вид:

;  .

В рассматриваемой задаче принято, что b=1. Поэтому ограничения для интерпретации условий вида: , когда , , когда , синтезированы в соответствии с (7)  следующим образом:

;  , где ,,.

Дополнительно сформировано ограничение, соответствующее условию включения в состав пакетов всех заданий каждого w-го типа в количестве :

, где .

(8)

В итоговом виде модель оптимизации составов ПЗ и расписаний их выполнения в КС получена в следующей форме:

1) целевая функция: min Cmax;

(9)

2) ограничения:

(10)

(11)

, ;

, ;;

(12)

, , ,,;

(14)

(13)

, ;

,

(15)

.

(16)

;

(17)

, ;

(18)

,

(19)

(20)

(21)

;

(22)

(23)

(24)

.

При формировании второй математической модели оптимизации решений по включению заданий в пакеты и порядкам выполнения пакетов в КС использованы обозначения, введенные выше, а также следующие дополнительные обозначения. Обозначения для индексов: rw – индексы (номера) пакетов заданий w-х типов, выполняемых в КС. Обозначения для параметров, характеризующих пакеты: Rw – количество ПЗ каждого w-го типа, выполняемых на приборах КС (). Обозначения для переменных, значения которых соответствуют решению рассматриваемой задачи: 1) –  переменная, характеризующая включение задания под номером j в rw-й пакет w-го типа (в пакет w-го типа под номером rw);  в случае, если задание включено под номером j в пакет w-го типа, имеющий номер rw,  в противном случае; 2)  –  переменная, определяющая, что rw-й пакет w-го типа занимает k-ю позицию в последовательностях () их выполнения на приборах КС;  в случае, если rw-й пакет w-го типа находится в k-й позиции в последовательностях () их реализации операций с ними на приборах КС, в противном случае. Для задания, являющегося (j=1)-м в пакете, занимающем (k=1)-ю позицию в последовательности π1 их выполнения на (l=1)-м приборе, значение   определяется следующим выражением:

.

Для задания, входящего под номером j>1 в пакет, занимающий (k=1)-ю позицию в последовательности  на (l=1)-м приборе, значение  определяются выражением вида:

,

где . Выражение для определения значений glk моментов времени окончания выполнения на l-х приборах ПЗ, занимающих в () k-е позиции (), сформировано по аналогии с (5) в следующим виде:

,

где . Момент времени начала выполнения на (l=1)-м приборе (j=1)-го задания в k-м пакете в последовательности определяется выражением вида:

,

где . Ограничение, позволяющее определять значения  для заданий, включенных под номером j>1 в пакет, занимающий k-ю позицию () в последовательности π1 на (l=1)-м приборе, получено в виде:

,

где . Для (j=1)-го задания, включенного в (k=1)-й пакет в последовательностях на l-х приборах (), значение  определяется выражением:

,

где . Момент времени  начала выполнения задания с номером j>2 в (k=1)-м пакете в последовательностях  () определяется выражения вида:

,

где . Выражение для определения значений  для (j=1)-х заданий в пакетах, занимающих k -е позиции в последовательностях на l-х приборах ():

,

где . Выражение для определения значений  для заданий, входящих под номерами j>2  в пакеты, занимающие k-е позиции в последовательностях ():

,

где . Момент времени окончания осуществления операций с ПЗ в КС определяется выражением (6). Синтезированы ограничения, определяющие распределение заданий по пакетам:

1) ограничения на количество заданий в каждом rw-м пакете w-го типа:

, где , ;

2) ограничения, определяющие требование распределения по rw-м пакетам каждого w-го типа () всех заданий в общем (суммарном) их количестве, равном nw:

, где  ;

3) ограничения, определяющие, что каждый  rw-й пакет w-го типа может находиться только в одной позиции в последовательностях  проведения действий с ПЗ на приборах КС:

, где ; ;

4) ограничения, определяющие, что k-ю позицию в последовательностях  осуществления операций с пакетами на приборах КС может занимать единственный ПЗ:

, где  ;

5) ограничения, определяющие, что в k-й и (k+1)-й позициях в последовательностях  должны быть размещены пакеты разных типов:

, где  ; .

6) ограничения предшествования для заданий в пакете (по аналогии с ограничением (11) предыдущей модели):  (;;).

В итоговом виде вторая математическая модель, позволяющая определить лучшие решений по группированию заданий w-х типов в пакеты и по последовательностям  пакетов для осуществления операций с ними на приборах КС получена в следующей форме:

1) целевая функция: min Cmax;

(25)

(26)

2) ограничения:                    , , ;

(27)

,  ;

(28)

, ; ;

(29)

,  ;

(30)

(23)

,  ; ;

(31)

, , ,;

(32)

;

(33)

, ;

(34)

, ;

(35)

, ;

(36)

, .

(37)

,

;

(38)

(39)

, ;

(40)

(41)

.

2. Линеаризация математических моделей оптимизации распределения однотипных заданий по пакетам и расписаний выполнения пакетов в КС

Полученная математическая модель (8)-(24) является моделью нелинейного программирования. Нелинейными являются выражения (12) и выражения (19)-(21) (реализация операции max при вычислении ). Для линеаризации (12) в рассмотрение введены переменные :   (). Корректная замена произведения  на переменную  в выражениях (12) обеспечивается введением в модель ограничения вида [22, 23]:

(42)

; ; ;.

С целью линеаризации выражений (19) введены бинарные переменный  ():, если наладка l-го прибора на реализацию действий с (j=1)-м заданием в пакете в (k=1)-й позиции в  на этом приборе завершилась не позже, чем окончание выполнения этого же задания на (l-1)-м приборе;  в противном случае. Линеаризация выполнена путем введения в модель выражений:

(43)

, ;

(44)

, ;

(45)

, ;

(47)

(46)

, ;

, .

Для линеаризации (20) в рассмотрение введены переменные  (,): , если наладка l-го прибора на выполнение заданий в пакете, занимающем k-ю позицию в последовательности , закончилась не позже окончания выполнения (j=1)-го задания в k-м пакете на (l-1)-м приборе, в противном случае. Линеаризация выполнена путем введения в модель выражений вида:

(48)

, ,;

(49)

, ,;

(50)

, ,;

(51)

(52)

, ,;

, ,  .

Для линеаризации (21) в рассмотрение введены переменные  (,,): , если выполнение (j-1)-го задания (j>1) в пакете, занимающем k-ю позицию в последовательности  на l-м приборе, завершилось не позже окончания выполнения рассматриваемого j-го задания в пакете, занимающем k-ю позицию в последовательности  на (l-1)-м приборе;  в противном случае. Линеаризация выполнена путем введения в модель выражений вида:

(53)

, ,,;

(54)

, ,,;

(55)

, ,,;

(56)

(55)

,,,;

, ,,.

(57)

С учетом переменных  (,,), (),  (,), (,,), ограничений (42)-(56), получена модель MILP, позволяющая идентифицировать эффективные решения по включению заданий в пакеты и по последовательностям пакетов для осуществления операций с ними на приборах КС:

1) целевая функция: min Cmax;

(58)

2) ограничения:

(59)

(60)

, ;

, ,;

(62)

(61)

, , ,,;

(64)

(63)

, , ,,,;

, ;

, , ;

(66)

(65)

;

,;

(68)

(67)

, ;

,

(69)

(70)

, ;

(71)

, ;

(72)

, ;

, ;

(73)

, , ;

(74)

, , ;

(75)

, , ;

(76)

, , ;

(77)

, ,,;

(78)

,

, ,;

(79)

, , ,;

(80)

, , ,;

(81)

(82)

, ;

(83)

(34)

,

(84)

,,,

(85)

,

, , , ,,.

(86)

Линеаризация модели (25)-(41) выполнена аналогичным образом. С целью линеаризации выражений (33), (38) выполнена замена произведений  на введенную в рассмотрение переменную : (,). Для линеаризации (36)-(38), обусловленной необходимостью исключения операции max, в рассмотрение введены переменные ml (), (,), (,,). В модель (25)-(41) введены ограничения, аналогичные модели (57)-(85). Итоговый вид модели MILP оптимизации распределения заданий по пакетам и расписаний их выполнения в КС следующий:

1) целевая функция: min Cmax;

(87)

2) ограничения:                     , , ;

(88)

,  ;

(89)

, , ;

(90)

,  ;

(92)

(23)

(91)

,  , ;

, , ,;

(93)

;

(94)

, ;

(95)

, ;

(96)

, ;

(98)

(97)

(29)

(30)

,  ;

, ;

(99)

, ;

(100)

, ;

(101)

(101)

(102)

,  ,;,

,;

, ,;

(103)

(104)

, ,;

(105)

,

,,;

(106)

,

,,;

(107)

,

,,;

(108)

(109)

,

,,;

(110)

;;,

(111)

;

, ,;

(112)

,,;

(114)

(113)

,;

, ;

(116)

(115)

,,;

, ,,.

Конец.

3. Исследование применения моделей MILP для оптимизации решений по включению заданий разных типов в пакеты и расписаний их выполнения в КС

С целью исследования предложенных моделей MILP первого и второго видов разработано приложение в пакете IBM ILOG CPLEX. Исследование моделей MILP проведено путем решения ряда задач оптимизации включения заданий разных типов в пакеты и последовательностей пакетов для осуществления операций с ними на  приборах в КС. При исследовании моделей MILP использованы параметры, характеризующие наборы заданий: 1) неоднородность длительностей интервалов времени осуществления операций с заданиями i-го и i'-го типов на l-м приборе –  , неоднородность длительностей интервалов времени, в течение которых осуществляется переналадка l-х приборов с выполнения заданий i-типа на на выполнение заданий i'-го типа: . Значения этих отношений одинаковы для всех приборов. Значения , . Количество приборов L=3. Значения параметров, используемых при исследованиях моделей MILP, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Значения параметров моделей, использованных при оптимизации решений

| Номер модели | Количество типов заданий, W | Количество заданий каждого типа Nw | Количество пакетов каждого типа, Rw | Общее количество пакетов, К | Максимальное возможное количество заданий в каждом пакете, J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 10 | – | 8 | 5 |
|  | 5 | 12 | – | 15 | 5 |
| 2 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 |
|  | 4 | 16 | 4 | 20 | 6 |

В качестве показателя, характеризующего эффективность процесса выполнения пакетов после оптимизации решений включения в них заданий и последовательностей проведения действий с пакетами, фиксируется зависимость значений отношения  от входных параметров (Cсввп– снижение времени выполнения пакетов (СВВП) при оптимизации решений по включению заданий в пакеты и последовательностям осуществления операций с ними в КС по сравнению с фиксированными ПЗ,  – значение критерия Cmax для фиксированных ПЗ,  – значение критерия Cmax  при оптимизации включения разнотипных заданий в пакеты и последовательностей пакетов для осуществления операций с ними на приборах КС). Зависимости значений Cсввп от значений параметров задачи для первой модели представлены рисунке 1. Зависимости значений Cсввп от значений параметров задачи для второй модели представлены рисунке 2.

| a) | b) |
| --- | --- |
| Рисунок 1–Уменьшение времени выполнения пакетов при оптимизации включения заданий в пакеты и расписаний их выполнения: а – W=4, Nw=10, K=8, J=5; b – W=5, Nw=12, K=15, J=5. |  |
| Figure 1– Reducing the execution time of packages while optimizing the inclusion of tasks in packages and schedules for their execution: а – W=4, Nw=10, K=8, J=5; b – W=5, Nw=12, K=15, J=5. |  |

На основе сформированных зависимостей определены выводы, касающиеся процесса проведения операций с заданиями из пакетов на приборах конвейерных систем:

1) при росте неоднородности времени проведения операций на приборах с заданиями разных типов фиксируется повышение эффективности решений (при значительных значениях отношения  max(tli’)/min(tli) оптимизация составов ПЗ обуславливает  большую эффективность проведения операций с пакетами на приборах); при увеличении неоднородности времени выполнения заданий оптимизация

Заключение

Современные математические модели MILP и полиномиальные алгоритмы оптимизации расписаний выполнения заданий, входящих в наборы, используются в основном для решения задач параллельного пакетирования (в одно приборных и потоковых системах с BPM). Используемый в них способ передачи пакетов между приборами предусматривает их перемещение целиком по завершению выполнения всех заданий в них, что не является рациональным при решении задач последовательного пакетирования.

В этой связи выполнена разработка математических моделей оптимизации решений по включению разнотипных заданий в пакеты, соответствующих последовательному пакетированию в КС с JPM, и оптимизации расписаний выполнения этих пакетов на приборах КС. При этом разработанные модели реализуют способ обмена пакетами между приборами, предусматривающий передачу каждого заданий из пакетов при завершении выполнения операций с ними на приборах.

Первоначально получены два вида моделей оптимизации рассматриваемых решений, являющиеся нелинейными. При их разработке использован предложенный в работе способ определения значений индикаторных переменных, соответствующих условию выполнения/не выполнения рассматриваемых ограничений. С целью увеличения производительности вычислений выполнена линеаризация предложенных моделей.

Возможность исследований предложенных моделей MILP обеспечивается разработкой приложения в программе-решателе задач дискретной оптимизации IBM ILOG CPLEX.

Полученные в результате исследований результаты показали с одной стороны работоспособность моделей, а с другой стороны значительное повышение эффективности процессов выполнения заданий разных типов при оптимизации их включения в пакеты и оптимизации расписаний выполнения пакетов в КС. Полученные математические модели MILP могут быть использованы при планировании производственных процессов в гибких производственных системах конвейерного типа, реализующих выпуск широкой номенклатуры деталей, а также при организации вычислений в конвейерных системах обработки данных.

В работе выполнен синтез моделей MILP оптимизации составов ПЗ и расписаний их выполнения в соответствии со вторым из рассмотренных подходов (это предусматривает распределение однотипных заданий, входящих в наборы, по пакетам с учетом предположения, что задания передаются с предшествующего прибора на последующий при завершении операций с ними без ожидания окончания выполнения других заданий, входящих в пакеты).

Литература

- Кротов К.В. Комплексный метод определения эффективных решений по составам партий данных и расписаниям их  обработки в конвейерных системах // Вычислительные технологии, Изд-во Института вычислительных технологий СО РАН, Том 23, №3, 2018, с. 58-76.

- Кротов К.В. Математическая модель и алгоритм метода ветвей и границ для оптимизации решений по составам пакетов в многостадийных системах // Информатика и автоматизация, 2022, Т. 21, № 1, c. 5-40.

- Кротов К.В. Алгоритм метода ветвей и границ оптимизации расписаний выполнения пакетов заданий в конвейерных системах // Информационно-управляющие системы, 2023, № 2, c.14-25.

- Suppiah Ya., Omar M. K. A hybrid tabu search for batching and sequencing decisions in a single machine environment // Computers & Industrial Engineering, 2014, #78, pp. 135-147.

- Trindade R. S., Bassi de Araujo O.C., Fampa M. Arc-flow approach for single batch-processing machine scheduling // Computer & Operation Research, 2021, # 134, Article ID 105394.

- Yang F., Davari M., Wei W., Hermans B., Leus R. Scheduling a single parallel-batching machine with non-identical job sizes and incompatible job families // European Journal of Operational Research, 2022, Vol. 303(2), pp. 602-615.

- Ogun B., Cigdem A.-U. Mathematical Models for a Batch Scheduling Problem to Minimizе Earliness and Tardiness // Journal of Industrial Engineering and Management, 2018, # 11(3), pp. 390-405.

- Pei J., Cheng B., Liu X., Pardalos P. M., Kong M. Single-machine and parallel-machine serial-batching scheduling problems with position-based learning effect and linear setup time // Annals of Operations Research, 2019, #272(3), pp.1-25.

- Wua W., Tangb L., Pizzuti A.  Robust scheduling for minimizing maximum lateness on a serial-batch processing machine // Information Processing Letters, 2024, # 186, Article ID 106473.

- Li Sh., Li M., Khan M.I. Algorithms for two-agent unbounded serial-batch scheduling with makespan and maximum lateness objectives // Networks and Heterogeneous Media, 2023,  Vol. 18, Is. 4, pp. 1678–1691.

- Rostami M., Shad S. A Hybrid Bee Algorithm for Two-Machine Flow-Shop Scheduling Problems with Batch Delivery // Journal of Quality Engineering and Production Optimization, 2020, Vol, 5, #1, pp. 137-164.

- Matin H.N.Z., Salmasi N., Shahvari O. Makespan minimization in flowshop batch processing problem with different batch compositions on machines // International Journal of Production Economics, 2017, #193, pp. 832–844.

- Hidayat N. P., Oktaviani T. D.,  Halim A. H.  Multiple item batch scheduling model on a batch processor to minimize total actual flowtime parts through the shop// IOP Conference Series Materials Science and Engineering, May 2020. #830(4).

- Hertrich Ch., Weiß Ch., Ackermann H., Heydrich S., Krumke S.O. Scheduling a proportionate flow shop of batching machines // Journal of Scheduling, 2020,# 23, pp.575–593.

- Halim A.H., Hidayat N.P., Aribowo W. Single Item Batch-scheduling Model for a Flow Shop with m Batch-processing Machines to Minimize Total Actual Flow Time // International Journal of Technology, 2022, #13(4), pp. 816-826.

- Zhang Y.,Zhou Z.,Liu J.The production scheduling problem in a multi-page invoice printing system//Computer & Operation Research, 2010, # 37, pp.1814-1821.

- Mauluddin Y.Three-stage flow-shop scheduling model with batch processing machine and discrete processing machine // 3rd Annual Applied Sciences and Engineering Conference AASEC 2018. Series: MATEC Web of Conferences, Vol. 197 (2018), Article ID # 14002.

- Shahvari O., Logendran R. Hybrid flow shop batching and scheduling with a bi-criteria objective//International Journal Production Economics, 2016, # 179, pp. 239–258.

- Wang S., Kurz M., Mason S., Rashidi E. Two-stage hybrid flow shop batching and lot streaming with variable sublots and sequence-dependent setups // International Journal of Production Research, 2019, Vol. 57, # 22, pp. 6893–6907.

- Suryadhini P. P., Sukoyo S., Suprayogi S., Halim A.H. A Batch Scheduling Model for a Three-stage Flow Shop with Job and Batch Processors Considering a Sampling Inspection to Minimize Expected Total Actual Flow Time // Journal of Industrial Engineering and Management, 2021, # 14(3), pp. 520-537.

- Williams H. P. Model Building in Mathematical Programming. Wiley, A John Wiley & Sons  Ltd. Publication. 2013. – 433 p.

- Asghari M., Fathollahi-Fard A.M., Mirzapour Al-e-hashem S.M.J., Dulebenets M.A. Transformation and Linearization Techniques in Optimization: A State-of-the-Art Survey // Mathematics, 2022, #10, Article ID 283.

- Mohammadi S., Mirzapour Al-e-hashem S.M.J, Rekik Y. An integrated production scheduling and delivery route planning with multi-purpose machines: A case study from a furniture manufacturing company // International Journal of Production Economics, 2020, # 219, pp. 347–359.

References

1. Krotov K.V. An integrated method for determining effective solutions for data batch sizes and processing schedules in conveyor systems // Journal "Computing Technologies", Novosibirsk, Publishing House of the Institute of Computing Technologies SB RAS, 2018, #3, pp.58-76.

2. Krotov K. V. Mathematical a model and algorithm of the branch and boundary method for optimizing solutions for package compositions in multistage systems // Informatika and automation, 2022, Vol. 21, # 1, pp. 5-40.

3. Krotov K.V. Algorithm of the method of branches and boundaries of optimization of schedules for the execution of task packages in conveyor systems // Information and control systems, 2023, # 2, pp.14-25.

4. Suppiah Ya., Omar M. K. A hybrid tabu search for batching and sequencing decisions in a single machine environment // Computers & Industrial Engineering, 2014, #78, pp. 135-147.

5. Trindade R. S., Bassi de Araujo O.C., Fampa M. Arc-flow approach for single batch-processing machine scheduling // Computer & Operation Research, 2021, # 134, Article ID 105394.

6. Yang F., Davari M., Wei W., Hermans B., Leus R. Scheduling a single parallel-batching machine with non-identical job sizes and incompatible job families // European Journal of Operational Research, 2022, Vol. 303(2), pp. 602-615.

7. Ogun B., Cigdem A.-U. Mathematical Models for a Batch Scheduling Problem to Minimizе Earliness and Tardiness // Journal of Industrial Engineering and Management, 2018, # 11(3), pp. 390-405.

8. Pei J., Cheng B., Liu X., Pardalos P. M., Kong M. Single-machine and parallel-machine serial-batching scheduling problems with position-based learning effect and linear setup time // Annals of Operations Research, 2019, #272(3), pp.1-25.

9. Wua W., Tangb L., Pizzuti A.  Robust scheduling for minimizing maximum lateness on a serial-batch processing machine // Information Processing Letters, 2024, # 186, Article ID 106473.

10. Li Sh., Li M., Khan M.I. Algorithms for two-agent unbounded serial-batch scheduling with makespan and maximum lateness objectives // Networks and Heterogeneous Media, 2023,  Vol. 18, Is. 4, pp. 1678–1691.

11. Rostami M., Shad S. A Hybrid Bee Algorithm for Two-Machine Flow-Shop Scheduling Problems with Batch Delivery // Journal of Quality Engineering and Production Optimization, 2020, Vol, 5, #1, pp. 137-164.

12. Matin H.N.Z., Salmasi N., Shahvari O. Makespan minimization in flowshop batch processing problem with different batch compositions on machines // International Journal of Production Economics, 2017, #193, pp. 832–844.

13. Hidayat N. P., Oktaviani T. D.,  Halim A. H.  Multiple item batch scheduling model on a batch processor to minimize total actual flowtime parts through the shop// IOP Conference Series Materials Science and Engineering, May 2020. #830(4).

14. Hertrich Ch., Weiß Ch., Ackermann H., Heydrich S., Krumke S.O. Scheduling a proportionate flow shop of batching machines // Journal of Scheduling, 2020,# 23, pp.575–593.

15. Halim A.H., Hidayat N.P., Aribowo W. Single Item Batch-scheduling Model for a Flow Shop with m Batch-processing Machines to Minimize Total Actual Flow Time // International Journal of Technology, 2022, #13(4), pp. 816-826.

16. Zhang Y.,Zhou Z.,Liu J.The production scheduling problem in a multi-page invoice printing system//Computer & Operation Research, 2010, # 37, pp.1814-1821.

17. Mauluddin Y.Three-stage flow-shop scheduling model with batch processing machine and discrete processing machine // 3rd Annual Applied Sciences and Engineering Conference AASEC 2018. Series: MATEC Web of Conferences, Vol. 197 (2018), Article ID # 14002.

18. Shahvari O., Logendran R. Hybrid flow shop batching and scheduling with a bi-criteria objective//International Journal Production Economics, 2016, # 179, pp. 239–258.

19. Wang S., Kurz M., Mason S., Rashidi E. Two-stage hybrid flow shop batching and lot streaming with variable sublots and sequence-dependent setups // International Journal of Production Research, 2019, Vol. 57, # 22, pp. 6893–6907.

20. Suryadhini P. P., Sukoyo S., Suprayogi S., Halim A.H. A Batch Scheduling Model for a Three-stage Flow Shop with Job and Batch Processors Considering a Sampling Inspection to Minimize Expected Total Actual Flow Time // Journal of Industrial Engineering and Management, 2021, # 14(3), pp. 520-537.

21. Williams H. P. Model Building in Mathematical Programming. Wiley, A John Wiley & Sons  Ltd. Publication. 2013. – 433 p.

22. Asghari M., Fathollahi-Fard A.M., Mirzapour Al-e-hashem S.M.J., Dulebenets M.A. Transformation and Linearization Techniques in Optimization: A State-of-the-Art Survey // Mathematics, 2022, #10, Article ID 283.

23. Mohammadi S., Mirzapour Al-e-hashem S.M.J, Rekik Y. An integrated production scheduling and delivery route planning with multi-purpose machines: A case study from a furniture manufacturing company // International Journal of Production Economics, 2020, # 219, pp. 347–359.